Документация, содержащая описание функциональных характеристик экземпляра программного комплекса, предоставленного для проведения экспертной проверки

- Общие сведения

1.1 Обозначение и наименование программы

Наименование программы – «Ультраграф»

1.2 Языки программирования, на котором написана программа

Код написан на языке Rust + Javascript. (Ядро на C)

- Функциональное назначение

Программное обеспечение предназначено для создания, компиляции и загрузки программы в ПЛК компании ООО «Ультрамед»

Программа для ПЛК является байт-кодом языка Lua и имеет собственный api как для базовых, так и для функциональных возможностей ПЛК. Полный список функций постоянно дополняется, но обратная совместимость всегда присутствует.

Краткий список функциональных возможностей:

- Обработка цифровых и аналоговых входов

- Работа с цифровыми и аналоговыми выходами

- Два rs485 со многими протоколами

- LAN Ethernet

- Вывод и изменение уставок на графическом дисплее

- Отладка

3. Характеристика прошивки ПЛК

На момент публикации этого документа версия языка Lua 5.4.7 (последняя).

Файл прошивки не может превышать 224КБ.

Поддержка UTF-8.

32-битные переменные и виртуальная машина Lua.

Загрузка прошивки происходит через COM-порт и использует кольцевую проверку а так же базовую проверку CRC8 для верификации пакета.

4. Используемые технические средства

Для установки программного обеспечения «Ультраграф» скачайте .exe файл и установите программу.

Для корректной работы программного комплекса требуется рабочее место со следующими характеристиками:

- операционная система Windows;

- процессор – от 1 ГГц;

- оперативная память – не менее 512 Мб;

- свободное место на диске – не менее 100 Мб;

- USB – порт;

- монитор;

- клавиатура;

- мышь;